- Nêu một số mô hình kiến trúc IoT phổ thông và chức năng của từng lớp trong mỗi mô hình kiến trúc đó

Mô hình kiến trúc 3 lớp:

a. Lớp cảm biến (Sensor Layer):

- Chức năng: Thu thập dữ liệu từ môi trường bên ngoài thông qua các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động, vv.).

b. Lớp mạng (Network Layer):

- Chức năng: Xử lý và truyền tải dữ liệu từ lớp cảm biến đến lớp ứng dụng thông qua mạng (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, vv.).

c. Lớp ứng dụng (Application Layer):

- Chức năng: Xử lý dữ liệu nhận được từ lớp mạng và thực hiện các chức năng cụ thể, như kiểm soát thiết bị, phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định thông minh.

Mô hình kiến trúc 4 lớp:

a. Lớp thiết bị (Device Layer):

- Chức năng: Bao gồm cảm biến và thiết bị IoT thực tế.

b. Lớp kết nối (Connectivity Layer):

- Chức năng: Đảm bảo kết nối giữa các thiết bị và hệ thống mạng, xử lý giao thức truyền thông và bảo mật.

c. Lớp dịch vụ (Service Layer):

- Chức năng: Cung cấp các dịch vụ như quản lý thiết bị, phân tích dữ liệu, và tương tác người dùng.

d. Lớp ứng dụng (Application Layer):

- Chức năng: Cho phép người dùng cuối và các ứng dụng khác tương tác với hệ thống IoT, thực hiện các chức năng như kiểm soát thiết bị, thu thập và hiển thị dữ liệu.

Mô hình kiến trúc 5 lớp:

a. Lớp Cảm biến và Thiết bị (Device Layer):

- Chức năng: Thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh thông qua các cảm biến và thiết bị IoT.

b. Lớp Kết nối (Connectivity Layer):

- Chức năng: Quản lý kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị và hệ thống mạng.

c. Lớp Xử lý (Processing Layer):

- Chức năng: Xử lý và chuyển đổi dữ liệu thu thập được để chuẩn bị cho việc phân tích và sử dụng.

d. Lớp Ứng dụng (Application Layer):

- Chức năng: Cung cấp các ứng dụng và dịch vụ dựa trên dữ liệu đã được xử lý.

e. Lớp Kinh doanh (Business Layer):

- Chức năng: Quản lý chiến lược, quản lý dịch vụ, và phát triển các mô hình kinh doanh cho hệ thống IoT.

- Hãy liệt kê tên của các giao thức mạng và giao thức dữ liệu điển hình. Nêu ưu, nhược điểm và lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của các giao thức mạng

Giao thức Mạng:

Wi-Fi:

Ưu điểm: Tốc độ cao, phổ biến, hỗ trợ kết nối đa dạng thiết bị.

Nhược điểm: Tiêu tốn năng lượng, có thể không phù hợp cho các thiết bị IoT có yêu cầu năng lượng thấp và tuổi thọ pin dài.

Lĩnh vực ứng dụng: Nhà thông minh, văn phòng, các ứng dụng nơi cần tốc độ truyền dữ liệu cao.

Bluetooth:

Ưu điểm: Tiêu thụ ít năng lượng, kết nối trực tiếp giữa các thiết bị, hỗ trợ đa dạng ứng dụng.

Nhược điểm: Phạm vi ngắn, không phù hợp cho các mạng lớn hoặc cần phạm vi hoạt động xa.

Lĩnh vực ứng dụng: Thiết bị đeo thông minh, tai nghe không dây, các ứng dụng cá nhân.

Zigbee:

Ưu điểm: Tiết kiệm năng lượng, mạng lưới linh hoạt, phù hợp cho môi trường IoT có số lượng lớn các thiết bị.

Nhược điểm: Tốc độ truyền dữ liệu thấp, không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao.

Lĩnh vực ứng dụng: Nhà thông minh, cảm biến công nghiệp, mạng lưới cảm biến.

Giao thức Dữ liệu:

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):

Ưu điểm: Nhẹ, tiết kiệm băng thông, hỗ trợ giao tiếp đa nền tảng.

Nhược điểm: Không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu giao tiếp thời gian thực.

Lĩnh vực ứng dụng: Theo dõi và kiểm soát từ xa, IoT trong các ứng dụng nhà thông minh.

CoAP (Constrained Application Protocol):

Ưu điểm: Dành cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế, giao thức đơn giản và tiết kiệm năng lượng.

Nhược điểm: Không đảm bảo bảo mật cao mặc dù hỗ trợ cơ chế bảo mật.

Lĩnh vực ứng dụng: IoT công nghiệp, cảm biến môi trường, giao thông thông minh.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol):

Ưu điểm: Phổ biến, hỗ trợ rộng rãi, dễ sử dụng và triển khai.

Nhược điểm: Tiêu tốn năng lượng, không phù hợp cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Lĩnh vực ứng dụng: Ứng dụng IoT trong công nghiệp, các hệ thống theo dõi và kiểm soát.

- Nêu cơ chế giao tiếp giữa Client và Server đối với giao thức TCP và UDP. Nêu ứng dụng điển hình của 2 giao thức đó

TCP (Transmission Control Protocol):

Cơ chế giao tiếp: TCP sử dụng một kết nối song song, đồng bộ và đảm bảo tin cậy giữa Client và Server. Nó sử dụng giao thức cửa sổ trượt (sliding window protocol) và cơ chế ACK (acknowledgment) để đảm bảo dữ liệu được gửi và nhận một cách đáng tin cậy.

Ứng dụng điển hình: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao và kiểm soát lỗi như truyền tải tập tin, email, trang web, ứng dụng trò chơi trực tuyến.

UDP (User Datagram Protocol):

Cơ chế giao tiếp: UDP là giao thức không đảm bảo tin cậy, không có cơ chế kiểm soát lỗi hoặc xác nhận gói tin. Nó gửi dữ liệu dưới dạng các gói tin độc lập, không duy trì kết nối liên tục như TCP.

Ứng dụng điển hình: Thường được sử dụng trong các ứng dụng cần truyền dữ liệu nhanh như streaming media (video, âm thanh), trò chơi trực tuyến đòi hỏi tốc độ cao, DNS (Domain Name System) để truy vấn tên miền.

- Hãy nêu vai trò của mã hoá và xác thực dữ liệu.

Mã hoá dữ liệu:

Vai trò của mã hoá dữ liệu là biến đổi thông tin từ dạng ban đầu thành dạng không thể đọc được mà chỉ có người có khóa (key) hoặc phương pháp giải mã (mật khẩu) mới có thể đọc được. Mã hoá giúp bảo vệ dữ liệu khỏi việc truy cập trái phép hoặc thay đổi từ người không được ủy quyền. Nó đảm bảo tính bí mật và an toàn của thông tin trong quá trình truyền tải hoặc lưu trữ.

Xác thực dữ liệu:

Xác thực dữ liệu là quá trình xác nhận tính hợp lệ của thông tin hoặc nguồn gốc của dữ liệu. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải hoặc nhận được từ nguồn nào đó có thể được tin cậy và không bị sửa đổi trái phép trong quá trình truyền tải. Phương pháp xác thực thường sử dụng mã hoá, chữ ký số, hoặc các cơ chế mã hóa và kiểm tra tính toàn vẹn để đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trước, trong và sau quá trình truyền tải.