IOT CƠ BẢN

Câu 1: Nêu một số mô hình kiến trúc IoT phổ thông và chức năng của từng lớp trong mỗi mô hình kiến trúc đó

- Mô hình OSI (Open systems Interconnection): các tầng thấp nhất định nghĩa các giao tiếp vật lý và đặc trưng truyền tải điện từ

Các tầng giữa định nghĩa cách thức các thiết bị truyền thông duy trì kết nối, kiểm lỗi và điều khiển luồng tránh việc 1 hệ thống phải nhận nhiều dữ liệu hơn mức xử lý của nó

Các tầng cao nhất định nghĩa cách thức các ứng dụng sử dụng các dịch vụ của tầng thấp hơn

3 kiểu mô hình kiến trúc: mô hình 3 tầng, 5 tầng và 7 tầng

+ kiến trúc 3 tầng:

Tầng ứng dụng:

Tầng mạng

Lớp đo lường

+ kiến trúc 5 lớp: Tầng thương mại

Tầng ứng dụng

Tầng xử lý

Tầng vận chuyển

Tầng đo lường

+ kiến trúc 7 lớp:

Câu 2: Hãy liệt kê tên của các giao thức mạng và giao thức dữ liệu điển hình. Nêu ưu, nhược điểm và lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của các giao thức mạng.

Các giao thức mạng: Bluetooth, Cellular, NFC (tia hồng ngoại), ZigBee, Sigfox, Z – wawe, 6LoWPAN, Neul, Thread, Lifi, Wifi, LoRaWAN

Giao thức dữ liệu: AMQP, MQTT, HTTP, CoAP, DDS, LwM2M

Ưu điểm của các giao thức mạng:

- Cung cấp các phương thức kết nối các thiết bị biên IoT với các thiết bị biên khác hoặc Internet

Câu 3: Nêu cơ chế giao tiếp giữa Client và Server đối với giao thức TCP và UDP. Nêu ứng dụng điển hình của 2 giao thức đó

ứng dụng của TCP: phục hồi dữ liệu bị mất trên đường truyền

ứng dụng của UDP: trả lời các truy vấn nhỏ với số lượng lớn người yêu cầu

Câu 4: Hãy nêu vai trò của mã hoá và xác thực dữ liệu.

Mã hóa là biến đổi những thông tin nhạy cảm, vấn đề cơ mật thành những văn tự mã hoá có dạng hỗn loạn, làm cho bọn tin tặc khó lòng mà đọc hiểu được, từ đó sẽ đạt được hai mục đích:

- Làm cho bọn tin tặc không biết làm thế nào để giải mã nên cũng không thể thu được những thông tin có bất kỳ ý nghĩa nào trong chuỗi mật mã hỗn loạn đó;

- Làm cho tin tặc không có khả năng làm giả thông tin với chuỗi mật mã hỗn loạn như thế.

Câu 5: Sử dụng mật mã Caesar để mã hoá thông tin “…” với k=…. Nêu phương pháp để phục hồi thông tin gốc từ thông tin đã được mã hoá đó.

Cách mã hóa: f(p)=(p+k) mod 26

Phương pháp phục hồi: dùng hàm ngược f-1 của f: f -1(p)= (p-k) mod 26

Ví dụ: dùng mật mã của Caesar chuyển bức thư “meet you in the park” thành bức thư bí mật, với k=3.

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| Bản rõ | m | e | e | t | y | o | u | i | n | t | h | e | p | a | r | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thay | 12 | 4 | 4 | 19 | 24 | 14 | 20 | 8 | 13 | 19 | 7 | 4 | 15 | 0 | 17 | 10 |
| f(p)=(p+k) mod 26 | 15 | 7 | 7 | 22 | 27 | 17 | 23 | 11 | 16 | 22 | 10 | 7 | 18 | 3 | 20 | 13 |
| Dịch lại | P | H | H | W | B | R | X | L | Q | W | K | H | S | D | U | N |

Câu 6: Sử dụng mã thay thế để mã hoá thông tin “…”. Nêu phương pháp để phục hồi thông tin gốc từ thông tin đã được mã hoá đó.

Phương pháp Ceasar không có độ an toàn cao => Phát triển thành mã thay thế

Cho P=C=Z26. K chứa mọi hoán vị của 26, với mỗi π  K: e(x) = (x)

Phương pháp phục hồi thông tin: d(y) = -1(y) trong đó -1 là hoán vị ngược của

Câu 7: Sử dụng mã Vigenère để mã hoá thông tin “…” với m=… và từ khoá là “…”. Nêu phương pháp để phục hồi thông tin gốc từ thông tin đã được mã hoá đó.

Phương pháp phục hồi: biến đổi các phần tử của bản mã thành các thặng dư theo modulo 26, viết chúng thành nhóm 6 rồi trừ với từ khóa theo modulo 26

Ví dụ: Mã hoá bản rõ: thiscryptosystemisnotsecure với m=6 và từ khoá là CIPHER bằng mã vigenère

Từ khóa CIPHER tương ứng với k=(2, 8, 15, 7, 4, 17)

Cộng với từ khóa

| t | h | i | s | c | r | y | p | t | o | s | y | s | t | e | m | i | s | n | o | t | s | e | c | u | r | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 7 | 8 | 18 | 2 | 17 | 24 | 15 | 19 | 14 | 18 | 24 | 18 | 19 | 4 | 12 | 8 | 18 | 13 | 14 | 19 | 18 | 4 | 2 | 20 | 17 | 4 |
| 2 | 8 | 15 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 15 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 15 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 15 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 15 |
| 21 | 15 | 23 | 25 | 6 | 34 | 26 | 23 | 34 | 21 | 22 | 41 | 20 | 27 | 19 | 19 | 12 | 35 | 15 | 22 | 34 | 25 | 8 | 19 | 22 | 25 | 19 |
| V | P | X | Z | G | I | A | X | I | V | W | P | U | B | T | T | M | J | P | W | I | Z | I | T | W | Z | T |

Câu 8: Các phương pháp dò dùng dư thừa VRC, LRC, CRC, CS: Trường hợp nào bộ nhận không phát hiện được lỗi dữ liệu, lấy ví dụ tương ứng đối với mỗi phương pháp?

- VRC: thêm 1 bit bậc parity để đảm bảo số bit 1 trong dãy dữ liệu là chẵn hay lẻ

Trường hợp không phát hiện lỗi:

TH1: sai bit dữ liệu và đúng bit kiểm tra	VD: 1000 1101 1=>1100 1001 1

TH2: sai bit dữ liệu và sai bit kiểm tra	vd: 11010011 0 => 11100001 1

- LRC: thêm các bit kiểm tra dư thừa dọc theo các hàng hoặc cột của dữ liệu và tính tổng cộng của từng dòng hoặc cột.

Trường hợp không phát hiện lỗi:

TH1: sai bit dữ liệu sai bit LRC

TH2: sai bit dữ liệu đúng bit LRC

VD: 01100111 01011101 00111001

Tính LRC = 01100111 + 01011101 + 00111001 = 1111 1101

- Bit truyền đi: 01100111 01011101 00111001 1111101

- CRC: là số dư của phép chia của chuỗi bit dữ liệu cho một chuỗi bit đa thức sinh, số dư đc gửi kèm cùng dữ liệu

- CS:

Câu 9: Tính toán CRC, với đa thức sinh: …, chuỗi dữ liệu cần truyền là “…”.

Câu 10: Cho dữ liệu “…”, tính CheckSum của dữ liệu đó trong 2 trường hợp: n = ….